MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execução de cobertura, piso intertravado e revestimento da laje interna do prédio da Agricultura

LOCAL: Rua Olívio Pedrotti, s/n.

- OBJETO

Projeto para execução de cobertura do prédio existente da agricultura, em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, com área total de 188,12m², além da execução de calçada em piso intertravado e revestimento da laje interna da edificação, conforme projeto técnico, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento, quantitativos e demais documentos.

- ALVENARIA - PLATIBANDA

A platibanda deverá ser erguida sobre todo o perímetro das paredes, em uma altura de 1,10m, em alvenaria de blocos cerâmicos 6 furos, tamanho 9x19x19, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8. As juntas devem ser desencontradas e ter no máximo 1,5cm de espessura. Serão executadas nas dimensões e alinhamentos constantes no projeto arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro das técnicas e normas aplicáveis à situação.

Após o levante da alvenaria, deverá ser feita uma cinta de amarração de concreto em todo o perímetro, com altura de 0,20m, utilizando 04 barras de aço CA- 50 de 10mm de diâmetro e estribos a cada 15cm, com aço CA-60 5mm. O concreto a ser utilizado terá traço 1:2:4 (cimento: areia: brita) e FCK=20 MPA.

- COBERTURA

A estrutura para o telhado será feita em tesouras e guias de madeira aplainadas e de boa qualidade. O telhamento será de telha de fibrocimento 6mm ondulada, com inclinação mínima de 10%. As laterais da caída do telhado, em toda a extensão, deverão ter calha em aço galvanizado com inclinação de 1% em dimensões que dê vazão ao escoamento da água. Os tubos de queda serão do tipo galvanizados de 15x10cm dispostos em cada extremidade da calha, com saídas laterais e fixados junto a parede da edificação, a finalização dos tubos de queda devem ser feitas com conexões e canos de PVC e deverão passar sob a calçada. Deverão também ser instalados rufos em aço galvanizado, em todo o perímetro da platibanda, para impedir a infiltração de água pelas paredes.

Para proteção das portas de acesso principal da edificação, será executado um toldo, em estrutura metálica chumbada na parede, com fechamento lona de alta resistência, conforme medidas projeto.

- REVESTIMENTO

Todas as faces da platibanda de alvenaria, deverão ser chapiscadas com argamassa 1:3 (cimento : areia). Será executada massa única no traço 1:2:8 (cimento : cal : areia média), com espessura de 20mm, em todas as faces externas da platibanda.

Externamente, antes da aplicação do revestimento, no encontro das paredes existentes com a platibanda, deverá ser feito entelamento preventivo de superfície, utilizando tela em metal (estuque), a fim de prevenir trincas ocasionadas por retração ou dilatação.

A laje de forro existente deverá ser chapiscada e rebocada internamente, utilizando o mesmo traço das argamassas que serão aplicadas na alvenaria da platibanda.

A rede externa de água deverá ser ser rebocada rente aos pilares, no estilo shaft.

- PAVIMENTAÇÕES

As calçadas serão de blocos intertravados de concreto, na dimensão de 1,20m de largura na parte frontal da edificação e de 0,60m nas laterais, sendo o acesso feito até o limite da rua.

Os blocos deverão ser assentados, conforme projeto, sobre um colchão de areia de aproximadamente 5cm e o alinhamento deverá ser feito com meio fio de concreto.

O assentamento deve ser feito através de mestras, conforme normas de execução, e posteriormente rejuntado com areia para compactação com placa vibratória.

- PINTURA

Antes da pintura das paredes, deve ser feita aplicação de fundo selador acrílico nas paredes novas.  A pintura será feita com tinta acrílica semibrilho, no mínimo 2 demãos, sendo repetidas demãos até a cobertura total da superfície, seguindo as cores: Parede externa: cor broto de feijão e barra do rodapé na cor casca de árvore. Os Shafts serão pintados seguindo as mesmas cores das paredes externas.

O forro receberá pintura em tinta acrílica semibrilho na cor broto de feijão, no mínimo 2 demãos, sendo repetidas quantas demãos forem necessárias para a total cobertura da superfície.

As paredes internas existentes deverão ser lavadas e após bem secas, receberão pintura com tinta acrílica semibrilho, na cor broto de feijão, no mínimo 2 demãos afim de proporcionar cobertura total da superfície.

Os pilares da cobertura do pavilhão, receberão pintura de sinalização até altura de 1,50m, nas cores amarela e preta intercaladas em faixas de 15cm, com tinta específica para o fim.

- SERVIÇOS FINAIS

Para o devido recebimento da obra, será feita a vistoria total para conferir a conclusão de todos os serviços, e se necessário será solicitada a adequação conforme as normas e boas práticas.

A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer entulho, isto é, em perfeitas condições de uso.

Os pagamentos serão feitos em etapas conforme o andamento da execução dos serviços, conforme atestado pelo fiscal, ficando condicionados ao cumprimento das especificações de projeto e memorial descritivo, bem como a adequada execução conforme as normas, podendo a qualquer etapa ser apontada e solicitada a correção.

- OBSERVAÇÕES GERAIS

Deverá a contratada entregar ART/RRT de execução e cadastrar CNO da obra.

Boa Vista do Incra, RS, 22 de agosto de 2023.

_________________________________

Cleber Trenhago

Prefeito Municipal

_________________________________

Arq. e Urb. Mariana Protti

Sec. Mun. de Desenvolvimento e Obras